| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 90 |

团体标准

T/CAMA XXXX—XXXX

大豆-玉米带状复合种植苗间除草喷杆喷雾机作业质量

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中国农业机械化协会  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械化协会提出。

本文件由中国农业机械化协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

大豆-玉米带状复合种植苗间除草喷杆喷雾机作业质量

  - 范围

本文件规定了大豆玉米带状复合种植苗间除草喷杆喷雾机施药作业的作业质量要求、检测方法和检验规则。

本文件适用于大豆玉米带状复合种植苗间除草喷杆喷雾机施药作业的质量评定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20085 植物保护机械 词汇

GB/T 40331.1-2021 植物保护机械 大田作物喷雾沉积量的测试 第1部分：在水平地面上的测试

  - 术语和定义

GB/T 20085和GB/T 40331.1-2021界定的术语和定义适用于本文件。

  - 作业质量要求

    - 作业条件

4.1.1 机具

4.1.1.1 作业机具应具有产品合格证、随机技术文件（使用说明书等）、配件或附件。

4.1.1.2 旧机具应经维修保养，性能不低于使用说明书的要求。

4.1.2 作业人员

作业人员应经过专业技术培训，具备田间作业的实际操作能力。

4.1.3 农药

4.1.3.1　应有农药登记证、生产许可证和注册商标。

4.1.3.2　应有明确的产品名称、用量、配兑、毒性、生产日期和有效期等说明。

4.1.3.3　宜选择使用对大豆、玉米低药害的农药。

4.1.4 田块

- 4.1.4.1 连片的大田，种植模式为大豆与玉米间套作，单一田块面积宜不小于0.4 hm2。

- 4.1.4.2 作业为单块田时，沿田块长宽方向的对边中点连接十字线，把田块划分成4块，随机抽取对角的2块作为检测样本。

- 4.1.4.3 作业为多块田时，随机选取其中的2块作为检测样本。

4.1.5 环境

4.1.5.1 应无雨、少露，气温在5 ℃～30 ℃。

4.1.5.2 作业时风速应低于2 m/s。

    - 作业质量指标

在4.1规定的作业条件下，作业质量应符合表1的规定。

表1 作业质量要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 检测方法对应的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面喷雾量沉积率 | ≥70% | 5.2 |
| 2 | 飘移量沉积率 | ≤2% | 5.3 |

  - 检测方法

    - 检测前准备

5.1.1　检测用仪器、设备应经过计量检定或校准，并在有效期内。

5.1.2　将喷杆喷雾机调整到正常工作状态，校准喷雾量。

5.1.3　应按4.1.4的要求标记检测边界。

    - 地面喷雾量沉积率检测

在测区内用五点法选取采样点。按GB/T 40331.1-2021中4.5的规定选用示踪剂，并按示踪剂使用要求配置试验介质；按GB/T 40331.1-2021中4.6的规定选用收集器布置在采样点上，收集器水平放置于地面，可用支架固定。

作业速度不低于说明书中明示最高速度的60%，按农艺要求的施液量作业后，按GB/T 40331.1-2021中附录C的规定测算喷雾沉积率，计算五个采样点的平均值。

试验重复三次，取平均值。

大豆苗带和玉米苗带的喷雾应分别独立测量。

    - 飘移量沉积率检测

在测区内大豆玉米带间选取采样点，采样点距离非当前喷雾作物带边缘的植株200 mm，如图1所示。采样点沿喷杆喷雾机行驶方向布置五个点，宜间隔5 m以上。按GB/T 40331.1-2021中4.5的规定选用示踪剂，并按示踪剂使用要求配置试验介质；按GB/T 40331.1-2021中4.6的规定选用收集器布置在采样点上，将收集器水平夹持在支架上，高度根据非靶标作物高度确定。

作业速度不低于说明书中明示最高速度的60%，按农艺要求的施液量作业后，收集采集卡。按GB/T 40331.1-2021中附录C的规定测算飘移雾滴沉积率，计算五个采样点的平均值。

试验可与5.2同步进行。试验重复三次，取平均值。

大豆苗带和玉米苗带的喷雾应分别独立测量。

（a）在B作物带喷雾时

（b）在A作物带喷雾时

图1 飘移采集卡布置（俯视）

  - 检验规则

    - 作业质量考核项目

作业质量考核项目见表2。

表2 作业质量考核项目表

| 序号 | 考核项目 |
| --- | --- |
| 1 | 地面喷雾量沉积率 |
| 2 | 飘移量沉积率 |

    - 判定规则

- 对所有的考核项目进行逐项考核。项目全部合格，则判定作业质量为合格；否则为不合格。