| ICS | 65.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 90 |

团体标准

T/CAMA XXXX—XXXX

大豆-玉米带状复合种植苗间除草喷杆喷雾机操作规程

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中国农业机械化协会  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械化协会提出。

本文件由中国农业机械化协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

大豆-玉米带状复合种植苗间除草喷杆喷雾机操作规程

  - 范围

本文件规定了大豆-玉米带状复合种植苗间除草喷杆喷雾机作业前准备、田间作业和维护保养。

本文件适用于大豆-玉米带状复合种植苗间除草喷杆喷雾机（以下简称喷杆喷雾机）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1-2009 农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.6-2006 农林拖拉机和机械  安全技术要求  第6部分：植物保护机械

GB/T 20084-2006  植物保护机械  词汇

NY/T 1876-2010  喷杆喷雾机安全施药技术规范

  - 术语和定义

GB/T 20084-2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 自走式  self-propelled

- 无需搭载其他动力和辅助转向的行走方式。

- 悬挂式  tractor-mounted

- 一种挂接与作业方式，由拖拉机的三点悬挂装置与喷雾机的悬挂点相联结进行作业。

- 牵引式 tractor-trailed

一种挂接与作业方式，由拖拉机的牵引装置与具有行走轮的喷雾机的牵引点相联结进行作业。

- 高地隙  high clearance

- 离地间隙≥850mm。

  - 作业前准备

    - 人员

      - 老、弱、病、残、皮肤损伤未愈者及妇女哺乳期、孕期、经期不应进行机具及施药操作。

      - 操作人员应年满18岁，经过机具操作和施药技术培训合格。

      - 操作喷杆喷雾机进行植保作业时应身着长袖衣裤、鞋袜并佩戴口罩和手套, 或其他有效防护装 备。

      - 操作人员每天作业时间不应超过6h，不应进行夜间作业。如有头痛、头晕、恶心、呕吐等身体 不适现象，应立即离开施药现场，严重者应及时到医院诊治。

    - 环境

      - 风速大于2m/s及雨天、大雾或露水多时不应施药。

      - 田块行进方向坡度低于8.5°，喷杆喷雾机左右倾斜低于8.5°。

      - 在喷药田块的上风口或斜上风口大于20m处选择平坦地点存放辅助物品，农药和油料等危险品须由专人看管。辅助作业者应处于上风口并远离喷药现场。

    - 药液

      - 根据杂草发生情况选择适用的农药，按当地植保部门和农药生产单位提供的配比配置农药，并将大豆与玉米苗带的除草剂分别加装至喷杆喷雾机对应的药液箱。

      - 施药量、喷头喷雾量等参数设置参照NY/T 1876-2010。

    - 机具检查

      - 喷杆喷雾机应符合GB 10395.1-2009中第4、5、6章规定的安全要求和/或措施。

      - 喷杆喷雾机调试使用之前，应仔细阅读使用说明书，熟悉喷杆喷雾机的主要构造及联结方式，掌握喷杆喷雾机施药作业的相关操作、设备的日常维护和常见故障的诊断及解决方法。

      - 确保千斤顶正常使用。举升喷杆喷雾机的千斤顶作用点应在机器上清晰标出，并在结构上能使装载的喷杆喷雾机抬离地面（例如更换车轮时）。

      - 检查喷杆喷雾机各联接处有无松动现象。

      - 检查发动机、变速箱、液泵及各运动件并按使用说明书要求加注机油、黄油。

      - 确保燃油箱内的燃油充足。

      - 确保蓄电瓶电量充足。

    - 调节和试运转

      - 机器作业前，应对喷杆喷雾机进行试运转。

      - 启动发动机，将发动机达到额定转速。确保喷杆升降、展开、折叠自如以及喷杆展开后平直、整齐，喷嘴离地高度一致。

      - 接合药液泵离合器，逐步增大喷雾机油门，液压齿轮泵、输液泵应运转正常。

      - 打开喷雾开关，在最高工作压力下，喷杆上喷头应喷雾均匀，运行3min，各连接部位及喷嘴不应有渗漏现象。

      - 喷杆喷雾机工作前，应检查各控制按钮，确保各按钮操作正常。

      - 喷杆喷雾机启动后，前进、后退、转向操控方便，运行平稳。

      - 根据要求的喷雾量选用合适的喷嘴。

  - 田间作业

    - 启动喷杆喷雾机，低速进入田块，停在第一作业行程的起点处，将喷杆桁架展开至作业状态，调整至符合喷施除草剂农艺要求的作业高度，雾滴飘移阻隔装置准确放置在相应作物行间。

    - 根据单位面积所需施药量确定作业速度（喷杆喷雾机作业时的行走速度应不大于10km/h），选好行进挡位，启动药液泵，打开喷雾开关进行喷雾。

    - 喷杆喷雾机应保持直线行走，由上一行程转入下一行程作业时，应对准交接行，防止漏喷或重喷。

    - 地头转弯时应关闭喷雾开关，收起喷杆。转入下一行程作业，及时展开喷杆，打开喷雾开关。

    - 喷幅宽度小于喷雾机喷幅时关闭相应空余喷头。

    - 喷杆喷雾机应匀速作业，禁止急刹车或突然加速。

    - 停机时应先将液泵调压手柄推至卸压位置，然后关闭喷雾开关，切断动力。

    - 作业中出现故障，应立即停机并进行检查及排除。

    - 进入田块、跨越沟渠、田埂以及通过松软地带，应垂直进入，直线通过，必须有专人护行、不准高速行驶，不准行人追随攀登，必要时应使用确保喷杆喷雾机安全通过的跳板等设施。当田块过于松软或作物高度高于喷杆喷雾机底盘时，应立即停止田间作业。

    - 喷杆喷雾机不得超员乘坐，不准放置有碍作业的物品。进行作业及操作喷杆时，喷杆摆动范围内及喷杆下方禁止站人。

    - 喷杆喷雾机不得在公路行驶，如需长距离转移时，机器需切断动力，关闭喷雾开关，收起喷杆，选用合适车辆驳载。

  - 维护保养

    - 日常维护

      - 按产品使用说明书的要求进行维护和保养。

      - 保养检修时，机器必须停放在平整坚实的地面上，须用坚固的物体支撑住机器。发动机应熄火，电控系统应断电。

      - 每天作业结束或使用不同农药作业，应用清水清洗机体、药液箱、过滤嘴、喷头、液泵、管道等部件。处理农药时，应遵守农药生产厂提供的安全说明，把剩余稀释药液和清洗药液喷洒到预留的未施药作物上，并遵照国家有关环保规定，不得随意排放。人员不得进入药箱。

      - 注意机器上的警示和安全标志，并保证其清洁完好。

      - 应及时清点、更换磨损零部件，维护保养完毕喷雾机应正常运转。

    - 入库保养

      - 喷杆喷雾机长期存放时，应清洗并清除泵内及管道内的积水。

      - 放净燃油和冷却水，卸下蓄电瓶。

      - 拆下喷头清洗干净并保存好，同时将喷杆上的喷头座孔封好。

      - 雾滴飘移阻隔装置需清洗干净，若为柔性装置，需要整理平顺，自然状态下垂放，必要时拆下整齐收纳，避免变形。

      - 将喷杆喷雾机放在干燥通风机库内，避免露天存放或与农药、酸、碱等腐蚀性物质放在一起。