| ICS | 65.060.40 |
| --- | --- |
| CCS | B91 |

团体标准

T/CAMA107—2025

温室单轨风送式喷雾机

‌Single track Air-blast Sprayer for Greenhouses‌

（征求意见稿）

2025-xx-xx发布

202x-xx-xx实施

中国农业机械化协会  发布

- 前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械化协会提出并归口。

本文件起草单位：淄博奥业机电技术有限公司、农业农村部规划设计研究院、沈阳农业大学、河北省农林科学院、河北省农机化技术推广总站、中国农业大学、北京市农业机械试验鉴定推广站、河北农业大学、山东省农业机械技术推广站、淄博市农业机械研究所、衡水农机技术推广站、辽宁省农业机械鉴定站、淄博市数字农业农村发展中心、山东理工大学、北票市农业发展服务中心、江苏德利尔现代农业集团有限公司、河北农垚科技有限公司、淄博田丰温室工程有限公司、河北鑫陌农业科技有限公司。

本文件主要起草人：滕玉涛、王春辉、丁小明、田素博、冯佐龙、李刚、宋坚利、李治国、孙建新、王金波、吴宁、许凯、商兆宸、刘婧、刘祥、袁永伟、王雷、梁刚、王文丽、李志、花蕾、李本帅、杨柳雪、戚彬、张华仁、权泽堃、刘远征、李雄伟、滕玉强、李晓月、于奉涛。

温室单轨风送式喷雾机

  - 范围

本文件规定了温室单轨风送式喷雾机的型号定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮藏。

本文件适用于日光温室、连栋温室、塑料大棚等场景的单轨风送式喷雾机（以下简称喷雾机）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

GB/T 12350  小功率电动机的安全要求

GB/T 13306  标牌

GB/T 18678  植物保护机械 农业喷雾机(器)药液箱额定容量和加液孔直径

GB/T 20085  植物保护机械词汇

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆通用技术条件

JB/T 6445  通风机叶轮超速试验

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

JB/T 9802  喷雾机、清洗机用三缸柱塞泵、活塞泵

JB/T 9806  喷雾机用隔膜泵

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具漆膜附着性能测定方法压切法

  - 术语和定义

GB/T 20085界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 温室单轨风送式喷雾机single track air-blast sprayer for greenhouses

通过架设单轨在温室空中行走，以气流雾化或者辅助输送进行喷雾作业的喷雾机。

轨道悬支点   单轨            喷雾机

- 日光温室单轨风送式喷雾机示意图

- 单轨single track

由多根规格相同的型材串接在一起，在轨道支点使用支撑或悬挂方式架设于温室空中供温室单轨风送式喷雾机行走的导轨。

    - 轨道悬支点track suspension fulcrum

用来悬挂或支撑轨道的点。

  - 型号定义

型号的编制应符合JB/T8574的规定，依次由大分类代号、小分类代号、产品特征代号、结构特征代号、主参数和改进代号六部分组成，分类代号和特征代号与主参数之间，以短横线隔开。

- 型号定义规则

- 3WFS-50，表示为药液箱额定容量50L、未经改进的温室单轨道风送式喷雾机。

  - 技术要求

    - 安全要求

      - 外露运动件危险部位应设置符合GB 10395.1规定的安全防护装置。

      - 应在运动件和危险部位附近明显位置粘贴符合GB 10396规定的安全警示标志。

      - 运行轨道起点和终点位置都应设置轨道悬支点。

      - 应配备电路保护装置，在过载、短路或漏电时自动切断电源输出。

      - 带电部件与外壳之间的绝缘电阻应不小于50MΩ。

      - 配套的驱动电机应符合GB/T 12350的要求。

    - 性能要求

喷雾机主要性能指标应符合表1的规定。

- 性能指标要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 对应的检测方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷幅 | 不低于设备额定喷幅 | 6.2.1 |
| 2 | 喷雾量 | 不超过设备额定喷雾量误差10% | 6.2.2 |
| 3 | 喷头防滴 | 不超过设备规定的液滴数 | 6.2.3 |

    - 可靠性要求

喷雾机有效度和平均故障间隔（MTBF）应符合表2的规定。

- 温室单轨风送式喷雾机的可靠性

| 序号 | 项目 | 要求 | 对应的检测方法条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效度 | ≥95 | 6.3.1 |
| 2 | 平均故障间隔时间/h | ≥312 | 6.3.2 |

    - 一般要求

      - 不应有毛刺和划伤、碰痕、变形、锈斑、油污等缺陷。

      - 涂漆应符合JB/T5673的规定，漆膜附着性能应不低于JB/T9832.2规定的Ⅱ级，涂层表面应均匀，不应有漏漆、起皱、流挂和剥落等缺陷。

      - 开关、按钮等操控装置应设置在操作者容易触及的范围内，并有清晰的指示标志或标牌。

      - 机加工件、冲压件应去锐边、毛刺。

      - 铸件应无气孔、夹渣、缩孔、缩松、砂眼等缺陷。

      - 焊接件应平整、光洁，不得有漏焊、烧伤、裂纹等缺陷，焊接应牢固。

      - 与农药接触的零件应具有良好的防腐性能，镀锌、镀铬零件镀层应均匀、牢固。

      - 用手操作的零部件，其操作表面应光滑，无毛刺和锐角。

    - 主要零部件要求

      - 单轨

- 轨道外表面应平滑，不应存在影响轨道喷雾机行走和稳定性的缺陷。

- 最大承重能力应大于喷雾机满载时的1.5倍。

      - 药液箱

- 药液箱应具有良好的强度和刚度，无气孔、裂纹等缺陷，装满药液后无渗漏和明显变形等现象。药液箱应固定可靠，作业过程中应无松动现象。

- 加液口直径及药液箱额定容量应符合GB/T 18678的规定。药液箱上应有液位刻度线和液量指示标志，能看清药液位置和药液量，加注药液的方式应方便、快捷。

- 加液口应设置过滤网，过滤网应具有一定的深度，保证加液时畅通，无药液（水）溢出。药液箱盖应连接牢固、可靠，不会出现意外松动或开启现象。

- 药液箱底部应设置放液阀，排出残留液的方式应方便、快捷。

- 药液箱内药液残留量≤100mL。

      - 水泵

- 喷雾机配用的三缸柱塞泵、活塞泵应符合JB/T 9802的规定，隔膜泵应符合JB/T 9806的规定。

    - 装配要求

      - 零部件应完整、齐全，连接应牢固可靠，容易松脱的零部件应装有防松装置。

      - 装配后，各运动件应动作灵活不应有磕碰、卡滞等现象，自动回位的操纵件在操纵力去除后应能自动回位，非自动回位的操纵件应能可靠地停在操纵位置。

      - 承压胶管、电缆等应布置整齐有序，弯曲内径不得过小，并应避免扎瘪、压扁。

      - 轨道固定架应安装牢固可靠，喷雾机在满载运行时轨道不应晃动和出现影响行走。

      - 电气线路布置应整齐有序，不应与发热部件相接触；线束应完整无损，安装牢固，不应因振动而松脱、损坏，不应产生短路和断路。

      - 电缆应设置在不接近运动部件或锋利边缘的位置，对位于与表面有潜在摩擦接触位置的电缆应进行防护。

  - 试验方法

    - 试验条件

      - 试验用介质

- 试验介质为常温下不含固体物质的清水。

      - 试验环境

- 试验在常温常压下进行，试验场地整洁、宽敞、无障碍物。喷幅测定在室内或室外风速不大于0.5m/s状态下进行。架设轨道长度不小于50m，高度分为1m、2m、3m三种。

      - 试验样机

试验用喷雾机装配完整，按使用说明书规定安装到轨道上，并调整至待运行状态。

      - 主要仪器设备

试验用主要仪器设备应经过检定合格或校准且在有效期内，被测参数准确度及仪器设备量程应满足表3的规定。

- 主要试验用仪器设备测量范围和准确度要求

| 序号 | 测量参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m~30m | 1mm |
| 2 | 时间 | 0h~24h | 1s/d |
| 3 | 体积 | 0~100mL | 1mL |

    - 性能试验

      - 喷幅测定

在轨道高度分别为1m、2m、3m三种情况下，在无风或室内按以下方式分别进行测试。

- 在喷雾机运动方向10m、20m、30m、40m垂直位置，每0.5m分段放置纸卡（50mm×20mm水敏纸）。将喷雾机加满水，在高度1m的轨道执行喷洒作业。记录有雾滴附着的最远纸卡到轨道水平距离，重复3次，取其平均值。2m、3m轨道高度的喷幅，重复上述操作。

      - 喷雾量误差测定

将合适孔径的胶管套紧在喷头上，在正常工作状态下喷雾，收集喷出的雾液，喷雾时间不少于3min。试验重复3次，计算单位时间的平均喷雾量，并按公式（1）计算喷雾量偏差。

··············································（1）

式中：

K——喷雾量偏差，%；

q1——测定的喷雾量，单位为升每分钟（L/min）；

q0——企业明示的喷雾量，单位为升每分钟（L/min）。

      - 喷头防滴性能试验

喷雾机在额定工作压力下进行喷雾，停止喷雾5s后开始计时，观察出现滴漏现象的喷头，记录喷头1min内滴漏的液滴数。

    - 可靠性考核

喷雾机可靠性的考核机具数量应不少于2台。

      - 有效度的测定按下列方法进行。

在药液箱满载、额定速度、额定流量、额定风量情况下，在试验轨道进行200h的试验，测定有效度。试验过程中除易损件外，不允许更换其他零件，药液耗尽时及时补充药液至满载。

有效度按式（2）计算：

···········································（2）

式中：

A──有效度，%。

Σtr──试验样机故障排除和修复时间之和，单位：h。

Σti──试验样机的累计工作时间之和，单位：h。

      - 平均故障间隔（MTBF）测定，按下列方法进行。

按公式（3）计算平均故障间隔时间。

····························································（3）

式中：

MTBF──平均故障间隔时间，单位：h。

r──样机在生产考核期间累计故障次数（轻度故障除外）。

    - 残留液量测试

当喷头雾流出现不连续时，关闭喷雾机。再次打开喷雾机使喷头喷出的残留液喷到准备好的量杯或其他量具。

读取量杯或量具中的残留液体积。

  - 检验规则

    - 出厂检验

      - 每台喷雾机出厂前应经制造厂质量检验部门检验合格后，附产品检验合格证方可出厂。

      - 出厂喷雾机应符合表3的规定。出厂检验应全部检验项目合格，对于出厂检验中出现的故障，排除后应重新进行检验。发现的问题无法排除时，按不合格处理。

    - 型式检验

      - 型式检验要求

- 凡属下列情况之一者，应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定及老产品转厂生产时；

- 正式生产后如结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，三年应进行一次型式检验；

- 产品停产一年或一年以上，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

      - 检验项目分类

- 检验项目按其对产品的影响分为A、B三类，检验项目分类见表4。

- 检验项目分类

| 类别 | 项序 | 项目 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 5.1 | √ | √ |
|  | 2 | 可靠性要求 | 5.2 | — | √ |
|  | 3 | 功能要求 | 5.4 | √ | √ |
|  | 4 | 性能要求 | 5.5 | √ | √ |
| B | 5 | 外观与操作方便性检查 | 5.6 | √ | √ |
|  | 6 | 装配质量 | 5.7 | √ | √ |
|  | 7 | 加工要求 | 5.8 | √ | √ |
|  | 8 | 标志 | 8.1 | √ | √ |
|  | 9 | 包装 | 8.2 | √ | √ |

  - 标志、包装、运输与贮存

    - 标志

每台喷雾机应在明显位置固定永久性产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，其内容应至少包括：

      - 制造厂名称、厂址；

      - 产品型号、名称；

      - 主要技术参数（包括但不限于：电动机功率/转速、药箱容积、喷幅、工作压力等）；

      - 出厂编号；

      - 生产日期；

      - 产品执行标准编号。

    - 包装

喷雾机在出厂装运时必须拆下的零部件及附件、备件和工具，应进行分类包装。包装内应附有下列随机文件，包括：

——使用说明书；

——产品合格证；

——“三包”凭证；

——装箱清单。

    - 运输与贮存

8.3.1喷雾机运输过程中，应固定可靠，避免剧烈的颠簸、振动及碰撞、挤压，必要时采用木箱包装运输。

8.3.2喷雾机长期存放时，应避光、防侵蚀。