团体标准

ICS 65.060.10

T 61

T/CAMA XX—XXXX

甲醇增程电动拖拉机

Methanol range-extended electric tractor （征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国农业机械化协会   发 布

- 前    言

本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则    第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草 。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。

本文件由中国农业机械化协会提出并归口

本文件起草单位：黑龙江锐镱新能源科技有限公司、黑龙江省农业机械工程科学研究院、东北农业大学、山东理工大学、华南农业大学、吉林农业大学、山东潍坊鲁中拖拉机有限公司、东风井关农业机械有限公司

本文件主要起草人：吴畏、梅得军、王宇、甘露

甲醇增程电动拖拉机

- 1   范围

本文件规定了甲醇内燃机增程电动拖拉机（以下简称“拖拉机”）的术语和定义、型号、技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本文件适用于中小功率的甲醇增程电动轮式拖拉机。

- 2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1592(所有部分)    农业拖拉机    后置动力输出轴 1、2、3 和 4 型

GB/T 1593   农业轮式拖拉机    后置式三点悬挂装置 0、1N、1、2N、2、3N、3、4N 和 4类

GB/T 2828. 11—2008   计数抽样检验程序   第 11部分 ：小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 3871. 3   农业拖拉机   试验规程    第 3部分 ：动力输出轴功率试验

GB/T 3871. 4   农业拖拉机   试验规程    第 4部分 ：后置三点悬挂装置提升能力

GB/T 3871. 6   农业拖拉机   试验规程    第 6部分 ：农林车辆制动性能的确定

GB/T 3871. 9   农业拖拉机   试验规程    第 9部分 ：牵引功率试验 GB/T 3871. 10   农业拖拉机    试验规程    第 10部分：低温起动

GB/T 3871. 11   农业拖拉机   试验规程    第 11部分：高温性能试验

GB/T 3871. 13   农业拖拉机   试验规程    第 13部分：排气烟度测量

GB/T 3871. 18   农业拖拉机   试验规程    第 18部分 ：拖拉机与机具接口处液压功率

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4269. 1   农林拖拉机和机械 、草坪和园艺动力机械   操作者操纵机构和其他显示装置用符号    第 1部分 :通用符号

GB/T 4269. 2   农林拖拉机和机械 、草坪和园艺动力机械    操作者操纵机构和其他显示装置用符号    第 2部分 :农用拖拉机和机械用符号

GB/T 5862   农业拖拉机和机械    通用液压快换接头

GB/T 6238   农业拖拉机驾驶室门道 、紧急出口与驾驶员的工作位置尺寸

GB/T 6960(所有部分)    拖拉机术语

GB/T 9480-2001农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 10916(所有部分)    农业轮式拖拉机    前置装置

GB/T 13877. 2   农林拖拉机和自走式机械封闭驾驶室 第 2 部分 :采暖 、通风和空调系统试验方法和性能要求

GB/T 42416-2023 M100 车用甲醇燃料

GB 18384-2020电动汽车安全要求

GB 18447. 1   拖拉机    安全要求   第 1部分 :轮式拖拉机

GB/T 18488.1 电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件

GB/T 19040   农业拖拉机    转向要求

GB/T 19407   农业拖拉机操纵装置最大操纵力

GB/T 19408(所有部分)    农业车辆    挂车和牵引车的机械连接

GB19755-2016 轻型混合动力电动汽车污染物排放控制要求及测量方法

GB/T 20341   农业拖拉机和自走式机械    操作者操纵装置    操纵力 、操纵方向 、操纵位置和方法

GB/T 21398   农林机械    电磁兼容性    试验方法和验收规则

GB/T 21958   轮式拖拉机    前驱动桥

GB/T 24645   拖拉机防泥水密封性    试验方法

GB/T 24648. 1   拖拉机可靠性考核

GB/T 29008-2012 农林轮式拖拉机 行车制动装置的性能要求

GB/T 30464   农林拖拉机和机械    道路行驶用照明 、光信号和标志装置的安装规定 GB/T 34589   道路车辆    诊断连接器

GB/T 35218   拖拉机可靠性    台架试验方法

GB/T 35381(所有部分)    农林拖拉机和机械    串行控制和通信数据网络

GB/T 35381. 2   农林拖拉机和机械    串行控制和通信数据网络   第 2部分 :物理层

GB/T 35381. 7   农林拖拉机和机械    串行控制和通信数据网络   第 7部分 :机具消息应用层

GB/T 35381. 8   农林拖拉机和机械    串行控制和通信数据网络   第 8部分 :动力传动系消息

GB/T 43478   拖拉机    自动辅助驾驶系统    通用技术规范

HJ1137-2020 甲醇燃料汽车非常规污染物排放测量方法

HJ 1322   非道路移动机械排放远程监控技术规范 JB/T 6294   农业拖拉机    型式检验规则

JB/T 6697   农林拖拉机和机械    电气设备    基本技术规范

JB/T 6701   拖拉机    前照灯

JB/T 6712   拖拉机外观质量要求

JB/T 7282   拖拉机用润滑油品种 、规格的选用

JB/T 12675   拖拉机液压系统清洁度限值及测量方法 JB/T 13488   拖拉机    LED前照灯

NY 2187   拖拉机号牌座设置技术要求

- 3   术语和定义

3.1

甲醇燃料发动机（增程器） Methanol combustion engine(range-extend)

以甲醇为燃料的发动机，在电池电量不足时启动，为电动机提供额外电能，延长拖拉机的续航里程。

3.2

甲醇增程电动拖拉机 Methanol range-extended electric tractor

以甲醇燃料发动机为电动机提供电能，实现行驶和作业功能的拖拉机。

GB/T 6960(所有部分)和 GB/T 43478界定的术语和定义适用于本文件 。

- 4   技术要求

- 4.1   一般要求

4.1.1    拖拉机应按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造 。

4.1.2    拖拉机上用紧固件连接的零件 、部件应按要求连接牢靠 ,不应有松动现象 。外露紧固件应进行 防锈处理 。

4.1.3    拖拉机正常工作时各系统不应有异常响声 ,不应有漏液 、漏气 、漏电现象 。

4.1.4    拖拉机正常工作时不应有泥水渗入机体现象 。

4.1.5    拖拉机外观质量应符合 JB/T 6712的规定 。

4.1.6    发动机在全程调速范围内应能稳定运转 ,并能直接通过指令停油使发动机停止运转 。

4.1.7    拖拉机最大不透光排气烟度值应不大于 0. 5 m- 1 。

4.1.8    拖拉机各操纵机构的运转 应 轻 便 灵 活 、松 紧 适 度 , 各 机 构 行 程 调 整 应 符 合 使 用 说 明 书 的 规 定 所有可自动回位的操纵件 ,在操纵力去除后应能自动复位 ;非自动回位的操纵件应能可靠地停在选定位 置 。各操纵机构的最大操纵力应符合 GB/T 19407的规定 ,操纵方向应符合 GB/T 20341的规定 。

4.1.9    离合器应接合平稳 ,分离彻底 。

4.1.10    拖拉机变速箱工作时 ,变速箱不应有乱档 、脱档等换档失效现象 。

4.1.11    后置动力输出轴应符合 GB/T 1592(所有部分) 的规定 ,前置动力 输 出 轴 应 符 合 GB/T 10916 (所有部分)的规定 。

4.1.12    前轮的前束应符合使用说明书的规定 。前驱动桥应符合 GB/T 21958的规定 。

4.1.13    拖拉机停放在 直 线 行 驶 位 置 时 , 转 向 盘 最 大 自 由 行 程 应 不 大 于 25°，拖 拉 机 应 能 全 程 平 稳 转 向 ,不应出现不连续运转和冲击现象 。行驶过程中拖拉机熄火或转向助力装置出现故障时应能实现人 力转向 ,转向性能应符合 GB/T 19040的规定 。

4.1.14    拖拉机在硬路面直线行驶时 ,前轮不应有目视能见的摆振 。

4.1.15    后置式液压悬挂装置应符合 GB/T 1593 的规定 。前置悬挂装置应符合 GB/T 10916(所有部 分)的规定 。

4.1.16    拖拉机牵引拖挂装置应符合 GB/T 19408(所有部分) 相应部分的规定 。液压快换接头应符合 GB/T 5862的规定 。

4.1.17    液压系统安全阀全开压力应和使用说明书规定值一致 。

4.1.18    拖拉机的电气设备应工作正常 , 电气设备应符合 JB/T 6697的规定 。

4.1.19    拖拉机的电 子 控 制 系 统 应 工 作 正 常 , 电 子 控 制 系 统 应 具 有 控 制 器 局 域 网(CAN) 总 线 通 信 功  能 ,拖拉机的动力传动消息应符合 GB/T 35381. 8 的规定 ,拖拉机控制机具的总线应符合 GB/T 35381 (所有部分)的规定 。

4.1.20    电子控制系统应具有故障诊断功能 ,诊断连接器应采用符合 GB/T 35381. 2 规定的 9 针连接器 或符合 GB/T 34589规定的 16针诊断连接器 。

4.1.21   拖拉机应至少配备对发动机转速 、发动机冷却液温度 、发动机工作小时 、燃油箱油量 、发动机控  制系统故障 、后处理再生状态和后处理故障以及车载终端状态显示的装置 。 车载终端应符合 HJ 1322 的规定 。

4.1.22     拖拉机前照灯应符合 JB/T 6701的规定 ,拖拉机 LED前照灯应符合 JB/T 13488的规定 。

4.1.23   拖拉机电磁兼容性应符合 GB/T 21398的规定 。

4.1.24     照明和灯光信号装置应符合 GB/T 30464的规定 。

4.1.25   拖拉机驾驶室门道 、紧急出口与驾驶员的工作位置尺寸应符合 GB/T 6238的规定 。

4.1.26     拖拉机各密封面和管接头处应无渗漏 。

4.1.27    拖拉机应设置具有连续发声功能的喇叭 ,声压级范围应为 90 dB(A) ~ 115 dB(A) 。

4.1.28     拖拉机封闭驾驶室通风 、制冷和(或)采暖的空调系统应符合 GB/T 13877. 2 的规定 。

4.1.29    拖拉机用润滑油质量应不低于 JB/T 7282的规定 。

4.1.30    拖拉机精密传动及液压系统的零部件在装配前应清洗干净 ,液压系统及其零部件的清洁度应 符合 JB/T 12675的规定 。

4.1.31    拖拉机操纵符号应符合 GB/T 4269. 1、GB/T 4269. 2 和 GB/T 20341的规定 。

4.1.32    拖拉机使用说明书应符合 GB/T 9480的规定 。

4.1.33    拖拉机高压安全应符合GB 18384的规定。

4.1.34     拖拉机使用甲醇燃料应符合GB/T 42416的规定

4.1.35     拖拉机安全标志和危险图形应符合GB/T 10396的规定

4.1.36   拖拉机行车制动装置应符合GB/T 29008的规定

4.1.37     拖拉机用动力电池包外壳防护等级应符合GB/T 4208的规定

- 4.2   安全要求及环保要求

4.2.1     拖拉机的安全要求应符合 GB 18447. 1 的规定 。

4.2.2     拖拉机配套甲醇增程器环保要求应符合 GB19755的规定 。

4.2.3     拖拉机整机环保要求应符合 HJ1137的规定 。

- 4.3   主要性能要求

4.3.1     动力输出轴性能

4.3.1.1    驱动电机性能应符合 GB/T 18488的规定。

4.3.1.2     在驱动电机标定转速下 ,动力输出轴的最大功率应不低于使用说明书的规定 。全功率输出轴在驱动电机标定转速下最大输出功率应在发动机标定功率(12h)的 0. 85倍 ~ 1倍之间 。

4.3.1.3     动力输出轴转矩储备率应不小于 20% 。

4.3.1.4     动力输出轴最大转矩点转速与在驱动电机标定转速下转速之比应不大于 75% 。

4.3.2    牵引性能

4.3.2.1     拖拉机最大牵引力应符合使用说明书的规定,且不小于标定牵引力的 1. 5倍 。

4.3.2.2    拖拉机最大牵引功率应不小于发动机标定功率(12h) 的 0. 75倍 ,静液压无级变速拖拉机最大 牵引功率应不小于发动机标定功率(12h)的 0. 45倍 。

4.3.2.3    73 kW 以下拖拉机最大牵引功率工况下的牵引比油耗应不大于 450 g/(kW · h)  。 73 kW 及以上拖拉机最大牵引功率工况下的牵引比油耗应不大于 470 g/(kW · h) ,。静液压无级变速拖拉机最大牵引功率 工况下的牵引比油耗应不大于550 g/(kW · h) 。

4.3.3    起动性能

拖拉机在 -10℃的环境温度中应能顺利起动 。

4.3.4    高温性能

环境温度为 40 ℃时进行拖拉机高温性能试验 ,发动机冷却液 、润滑油和排气温度以及拖拉机传动 和液压系统油温应不高于使用说明书的规定 。

4.3.5    液压悬挂及液压输出性能

4.3.5.1    拖拉机的最大提升力(加载点在悬挂轴后 610 mm 处) 应不小于使用说明书的规定 ,且不小于 发动机标定功率 240N/kW 。

4.3.5.2    拖拉机达到使用说明书规定的最大提升力时,提升时间应不大于 4 s,30 min的静沉降量应不 大于加载点提升行程的 4% 。提升过程中提升机构不应出现抖动 、爬行和异常响声 ,液压系统不应出现漏油和安全阀开启 。

4.3.5.3    对具有液压输出功能的拖拉机 ,其最大液压输出功率与发动机标定功率之比应不小于 12% 。

4.3.6    自动辅助驾驶系统性能

拖拉机自动辅助驾驶系统应符合 GB/T 43478的规定 。

4.3.7    可靠性

拖拉机的可靠性试验平均故障间隔时间(MTBF) 应不小于 250 h,无故障性综合评分值应不小于 70分 。

- 5   试验方法

- 5.1     拖拉机和零部件结构 、功能 、合格证和检验报告通过目视检查 、量具测量或实际操作检查 。

- 5.2     拖拉机防泥水密封性按 GB/T 24645规定的方法进行试验 。

- 5.3     拖拉机外观质量按目测法检测 。

- 5.4     发动机供油操纵机构性能通过实际操作检查 。

- 5.5     拖拉机最大不透光排气烟度值按 GB/T 3871. 13规定的方法进行试验 。

- 5.6      各操纵机构的最大操纵力用测量量具检查 ,各操纵机构的运转和操纵方向通过实际操作检查 。

- 5.7     主离合器结合分离功能通过实际操作检查 。

- 5.8     拖拉机变速箱功能通过实际操作检查 。

- 5.9     拖拉机转向性能按 GB/T 19040规定的方法进行试验 。

- 5.10     拖拉机制动性能按 GB/T 3871. 6规定的方法进行试验 。

- 5.11     用量具测量液压系统安全阀全开压力 。

- 5.12      用实际操作和目视检查拖拉机的电气设备功能 。按 JB/T 6697检查电气设备的检验报告 。

- 5.13      用实际操作和目视检查拖拉机的电子控制系统功能 。 在拖拉机正常工作后 , 目视检查显示装置 显示的 CAN参数是否正常 ,如有异常 ,把 CAN 总线测试设备通过诊断连接器接入拖拉机 CAN 总线系 统 ,测试分析总线通信状态 ,按 GB/T 35381. 8 分析检查通信消息格式和定义 ,按 GB/T 35381(所有部 分)检查拖拉机控制机具的总线 ,按 GB/T 35381. 7分析检查通信消息格式和定义 。

- 5.14     目视检查故障诊断功能 、诊断连接器的类型和针脚定义 ,把故障诊断设备通过诊断连接器接入拖 拉机 CAN 总线系统 ,检查诊断消息格式和定义 。

- 5.15     目视检查车载终端在显示装置上显示的运行状态 , 车载终端的通信数据按 HJ 1322规定的方法 进行试验 。

- 5.16      拖拉机电磁兼容性按 GB/T 21398规定的方法进行试验 。

- 5.17      用目视检查和专用量具测量照明和灯光信号装置 。

- 5.18     按 JB/T 6701或 JB/T 13488的规定检查前照灯的检验报告 。

- 5.19     拖拉机喇叭性能试验按下述方法检测 :在发动机停止运转时 ,声压级计距拖拉机正前方 2 m、离 地 1. 2 m 处 ,用声压级计“A”计权慢档测试安装在拖拉机上喇叭的声压级 ,测试场所应开放 ,声压级计 应水平 ,测量时连续按喇叭 5 s,取其最大值 。

- 5.20     目视检查拖拉机用润滑油合格证或质量证明文件 。

- 5.21     拖拉机封闭驾驶室通风 、制冷 、采暖的空调系统按 GB/T 13877. 2规定的方法进行试验 。

- 5.22     液压系统及其零部件的清洁度按 JB/T 12675规定的方法进行试验 。

- 5.23     目视检查拖拉机操纵符号 。

- 5.24     检查拖拉机使用说明书 。

- 5.25    拖拉机安全项目按 GB 18447. 1规定的方法进行试验 。

- 5.26     拖拉机安全起动装置通过实际操作检查 。

- 5.27     目视检查拖拉机配套发动机标签 ,拖拉机整机环保要求按 HJ 1014规定的方法进行试验 。

- 5.28     动力输出轴性能按 GB/T 3871. 3规定的方法进行试验 。

- 5.29     牵引性能按 GB/T 3871. 9规定的方法进行试验 。

- 5.30     起动性能按 GB/T 3871. 10规定的方法进行试验 。

- 5.31     高温性能按 GB/T 3871. 11规定的方法进行试验 。

- 5.32     液压悬挂性能按 GB/T 3871. 4规定的方法进行试验 。

- 5.33     液压输出功率按 GB/T 3871. 18规定的方法进行试验 。

- 5.34    拖拉机自动辅助驾驶系统按 GB/T 43478规定的方法进行试验 。

- 5.35     拖拉机可靠性按 GB/T 24648. 1 或 GB/T 35218规定的方法进行试验 。

- 6   检验规则

- 6.1   出厂检验

- 6.1.1      每台总装完毕的拖拉机均应进行出厂检验 , 出厂检验项目应符合表 1 的规定 。

- 6.1.2   拖拉机出厂检验项目符合本文件规定方能判定为合格 。

表 1

| 不合格分类 |  | 项 目 | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 类 A 类 | 1 | 安全一般要求 | 4. 2. 1 | 5. 25 | √ | √ |
|  | 2 | 安全防护 | 4. 2. 1 | 5. 25 | √ | √ |
|  | 3 | 制动性能 | 4. 2. 1 | 5. 10 | √ | √ |
|  | 4 | 转向性能 | 4. 1. 13 | 5. 9 | √ | √ |
|  | 5 | 照明和灯光信号装置 | 4. 1. 24 | 5. 17 | √ | √ |
|  | 6 | 操纵符号 | 4. 1. 31 | 5. 23 | √ | √ |
|  | 7 | 使用信息(安 全 标 志 、使 用 标 识 、企 业 标志 、产品标牌 、机型标志等) | 8. 2、8. 3 | 目视检查 | √ | √ |
|  | 8 | 噪声 | 4. 2. 1 | 5. 25 |  | √ |
|  | 9 | 排气烟度 | 4. 1. 7 | 5. 5 |  | √ |
|  | 10 | 液压系统安全阀全开压力 | 4. 1. 17 | 5. 11 |  | √ |
|  | 11 | 电气设备和电子控制系统功能 | 4. 1. 18、4. 1. 19、 4. 1. 20、4. 1. 21 | 5. 12、5. 13、 5. 14、5. 15 | √ | √ |
|  | 12 | 全身振动指标 | 4. 2. 1 | 5. 25 | — | √ |
|  | 13 | 整机环保要求 、甲醇发动机标签 | 4. 2. 2、4. 2. 3 | 5. 27 | √ | √ |
|  | 14 | 燃油箱安全要求 | 4. 2. 1 | 5. 25 | √ (抽检) a | √ |
|  | 15 | 可靠性 | 4. 3. 7 | 5. 35 | — | √ |
| B 类 | 1 | 起动性能 | 4. 3. 3 | 5. 30 | — | √ |
|  | 2 | 动力输出轴最大功率 | 4. 3. 1 | 5. 28 | √ (抽检) a | √ |
|  | 3 | 动力输出轴变负荷平均燃油消耗率 | 4. 3. 1 | 5. 28 |  | √ |
|  | 4 | 动力输出轴转矩储备率 | 4. 3. 1 | 5. 28 |  | √ |
|  | 5 | 最大牵引力 | 4. 3. 2 | 5. 29 |  | √ |
|  | 6 | 最大牵引功率 | 4. 3. 2 | 5. 29 |  | √ |
|  | 7 | 牵引比油耗 | 4. 3. 2 | 5. 29 |  | √ |
|  | 8 | 最大提升力 | 4. 3. 5 | 5. 32 | √ (抽检) a | √ |
|  | 9 | 主离合器性能 | 4. 1. 9 | 5. 7 | √ | √ |
|  | 10 | 发动机供油操纵机构性能 | 4. 1. 6 | 5. 4 | √ | √ |
|  | 11 | 使用说明书 | 4. 1. 32 | 5. 24 | √ | √ |
| C 类 | 1 | 操纵力 | 4. 1. 8 | 5. 6 |  | √ |
|  | 2 | 变速箱功能 | 4. 1. 10 | 5. 8 | √ | √ |
|  | 3 | 提升时间 | 4. 3. 5 | 5. 32 | √ (抽检) a | √ |
|  | 4 | 静沉降率 | 4. 3. 5 | 5. 32 | √ (抽检) a | √ |
|  | 5 | 液压输出功率 | 4. 3. 5 | 5. 33 | — | √ |
|  | 6 | 高温性能 | 4. 3. 4 | 5. 31 | — | √ |
|  | 7 | 封闭驾驶室的 采 暖 、通 风 和 空 调 系 统 性能要求 | 4. 1. 28 | 5. 21 |  | √ |
|  | 8 | 动力输 出 轴 最 大 转 矩 点 转 速 与 最 大 功率点(在 发 动 机 标 定 转 速 下) 转 速 之比 | 4. 3. 1 | 5. 28 |  | √ |
|  | 9 | 电磁兼容性 | 4. 1. 23 | 5. 16 |  | √ |
|  | 10 | 自动辅助驾驶 | 4. 3. 6 | 5. 34 | — | √ |
|  | 11 | 前照灯 | 4. 1. 22 | 5. 18 | √ | √ |
| D 类 | 1 | 拖拉 机 和 零 部 件 结 构 、功 能 、合 格 证 和检验报告 | 4. 1. 1、4. 1. 2、 4. 1. 3、4. 1. 11、 4. 1. 12、4. 1. 14、 4. 1. 15、4. 1. 16、 4. 1. 25、4. 1. 26 | 5. 1 | √ | √ |
|  | 2 | 拖拉机外观质量 | 4. 1. 5 | 5. 3 | √ (抽检) a | √ |
|  | 3 | 喇叭性能 | 4. 1. 27 | 5. 19 |  | √ |
|  | 4 | 润滑油 | 4. 1. 29 | 5. 20 | √ | √ |
|  | 5 | 液压系统及零部件清洁度 | 4. 1. 30 | 5. 22 | √ (抽检) a | √ |
|  | 6 | 密封性 | 4. 1. 4 | 5. 2 | √ | √ |
| 注 : “√ ”表示检验项 目 ,“— ”表示不检验项 目 。 |  |  |  |  |  |  |
| a 出厂检验的抽检项目按企业规定的抽样方案进行检验 。 |  |  |  |  |  |  |

- 6.2     型式检验

- 6.2.1      检验时机

- 有下列情况之一 ,应进行型式检验 :

- a)    新开发的拖拉机定型鉴定时 ;

- b)   正式生产后 ,结构 、原理 、重要部件有较大改变的改进设计时 ;

- c)    正式生产后 ,每满 5 年时 ;

- d)   产品停产 12个月后 ,恢复生产时 ;

- e)    出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时 。

- 6.2.2     检验项目

- 6.2.2.1     属于 6. 2. 1 中 a)  情况的拖拉 机 型 式 检 验 应 进 行 全 部 整 机 参 数 测 量 、性 能 试 验 和 整 机 使 用 试 验 ,或用部件台架耐久性试验和整机可靠性试验代替整机使用试验 。

- 如果属于拖拉机系 列 设 计 , 所 有 功 率 值 的 机 型 均 应 进 行 整 机 参 数 测 量 和 性 能 试 验 , 检 验 项 目 按 JB/T 6294,整机使用试验和可靠性考核等其他试验项目可只进行最大功率值机型的试验 ,其他机型所 装发动机应符合对发动机可靠性的要求 。

- 注 1: 拖拉机系列设计指采用 同 一 底 盘(传 动 系 统) ,其 他 系 统 可 选 配 , 由 若 干 个 机 型 组 成 的 一 组 拖 拉 机 机 型 的 设 计 ,所有机型均用一个系列号 。

- 注 2: 更换不同品牌或功率的发动机 ,如果拖拉机性能指标没有发生变化的检验项 目 ,则引用同一系列 、配套其他品 牌或功率的发动机的拖拉机机型的检验数据结果 。

- 6.2.2.2     属于 6. 2. 1 中 b)情况的拖拉机型式检验应进行全部整机性能试验和经重大改进部件的台架耐 久性试验或整机可靠性试验 。

- 6.2.2.3      属于 6. 2. 1 中 c) ~ e)情况的拖拉机型式检验应按表 1所列项目进行 。

- 6.2.3     不合格分类

- 被检项目凡不符合第 4章规定的要求时均称为不合格项 ,按不合格项对产品质量的影响程度 ,分为 A类不合格 、B类不合格 、C类不合格 、D类不合格 。不合格分类见表 1。

- 6.2.4     抽样方案

- 6.2.4.1     按  GB/T 2828. 11- 2008 中 表  B. 1 和 表 B. 2 的 规 定 抽 样 。 一 般 情 况 下 , 产 品 检 验 总 体 量 10台 ,具体抽样方案见表 2。

表 2

| 不合格分类 | A类 | B类 | C类 | D类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验水平 | 0 |  |  |  |
| 检查总体量(N) | 10 |  |  |  |
| 声称质量水平(DQL) | 1 |  |  |  |
| 样本量(n) | 1 |  |  |  |
| 不合格限定数(L) | 0 |  |  |  |

- 6.2.4.2     除试验样机外 ,根据需要可提供或抽取备用样机 ,备用样机只在非样机本身质量问题造成无法 正常检验时启用 。

- 6.2.5      判定规则

- 6.2.5.1     属于 6. 2. 1 中 a)和 b)情况的拖拉机型式检验项目应全部达到要求 ,整机可靠性应符合 4. 3. 7 的要求 ,方判定为合格 。

- 6.2.5.2     属于 6. 2. 1 中 c) ~ e)情况的拖拉机 ,根据表 2 的抽样方案进行判定 。 当 A类 、B类 、C类和D类 不合格项目数分别不超过 0、1、2 和 2 时 ,判定样本合格 ;否则判定样本不合格 。

- 6.2.5.3     在整个型式检验期间 , 因产品质量问题发生致命故障或严重故障 ,则应停止检测 ,样本按不合 格进行处理 。

- 6.2.5.4     样本中的不合格品数量小于或等于不合格品限定数,判定核查通过。 样本中的不合格品大于不合格品限定数 ,判定核查总体不合格 。

- 7   交货

- 7.1     每台拖拉机应经制造厂检验合格并签发合格证书后方可出厂 。

- 7.2     拖拉机出厂前做好以下工作 :

- — 燃油 、冷却液(防冻液除外)排放至使用说明书规定量 ,盖住向上开口的排气管 ,并按规定 进行标识 ;

- — 检查并调整轮胎气压至工厂规定值 ,轮胎内不应充有液体 ; — 规定铅封处应加铅封 ;

- — 如结构上可能 ,液压泵等附件应置于分离状态 ;

- — 发运前 ,各润滑部位应按规定加注或补足润滑油或润滑脂 。

- 注 : 如用户对拖拉机交货状态有特殊要求 ,与制造厂协商解决 。

- 7.3     除了按特殊订货提供的附件外 , 出厂的每台拖拉机应按照产品技术文件的规定配齐全套备件 、附 件和随车工具 。

- 7.4      随同出厂的每台拖拉机 ,制造厂应提供下列文件 : — 使用说明书 ;

- — 零件目录 ;

- — 合格证和保修单 ;

- — 备件 、附件及随车工具清单 ; — 装箱单 。

- 8   标志、运输和贮存

- 8.1     拖拉机在车身前部外表面的易见部位上应安装一个能永久保持的商标或企业标志 ,在车身外表面 的易见部位上应装置能识别机型的标志 ,拖拉机应配置符合 NY 2187规定的号牌座 。

- 8.2     拖拉机应装置能永久保持的产品标牌 ,标牌标明的内容至少应包括 : — 拖拉机商标或品牌 ;

- — 拖拉机型号及名称 ;

- — 发动机标定功率(12h) ;

- —发电机额定功率

- —驱动电机峰值功率

- —动力电池电量

- — 产品执行标准编号 ;

- — 出厂编号及制造年月 ;

- — 环保信息(如无单独环保标签) ; — 企业名称及地址 。

- 8.3     拖拉机的装运应保证拖拉机(包括备件 、附件和随车工具)在正常运输中其零件不致损坏和丢失 。 8.4     在干燥 、通风 的 贮 存 条 件 下 , 拖 拉 机 及 其 备 件 、附 件 和 随 车 工 具 的 防 锈 有 效 期 为 自 出 厂 之 日 起 12个月 。