I CS 65.060.25

CCS B  90

团     体     标    准

T/CAMA XX-20XX

大田喷微灌系统注肥机

Fertilizer applicator for field sprinkler and micro-irrigation system

20XX - XX - XX 发布                                 20XX - XX - XX 实施

中国农业机械化协会 发 布

T/CAMA  XX-20XX

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械化协会提出并归口。

本文件起草单位：北京德邦大为科技股份有限公司、甘肃大禹节水集团股份有限公司、河北润农节水科技股份有限公司、重庆星联云科科技发展有限公司

本文件主要起草人：刘汉武、战国隆、安胜鑫、韩非、边新洋、陈凯丽、范亚东、

本文件为首次制定。

T/CAMA 002-2025

大田喷微灌系统注肥机

- 1    范围

本文件规定了大田喷微灌系统注肥机（以下简称注肥机）的术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于与大田喷微灌系统配套，注肥段管道水压力0.2MPa-1.0MPa，注肥机出口压力0.2MPa-1.0MPa, 注肥机吸肥流量0.5m³/h以上的注肥机，其输送介质温度不超过45℃。

- 2      规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 5226.1 机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件

GB/T 5667 农业机械生产试验方法

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 10396  农林拖拉机和机械草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

GB 10395.1 农林机械安全第1部分:总则

GB 10395.8 农林拖拉机和机械安全技术要求第8部分：排灌泵和泵机组

GB/T 13306-2011标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件第1部分:总则

GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备

GB/T 23821  机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 43908-2024 水肥一体化设备

JB/T 5673-2015  农林拖拉机及机具涂漆通用技术条件

JB/T 8574-2013 农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2-1999 农林拖拉机及机具漆膜附着性能测定方法 压切法

- 3     术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

自动化注肥机 automatic fertilizer drill

自动注水溶肥、吸肥注肥的机型。

3.2

注肥机出口压力 fertilizer drill  outlet  pressure

注肥机正常工作条件下，注肥机注肥口处压力值。

3.3

注肥机工作压力限值 limit working pressure of fertilizer  drill

注肥机注肥口处，正常工作的最小压力值和最大压力值。

3.4

吸肥流量 fertilization flow

注肥机正常工作条件下的吸肥流量值。

3.5

最大吸肥流量 maximum fertilization flow rate

T/CAMA 002-2025

在制造厂规定的注肥机额定工况下，注肥机所有吸肥通道流量全部调至最大值时吸肥量的总和。

3.6

吸肥流量控制偏差 fertilization flow uniformity

是指的是在施肥设备稳定​运行工作状态下，实际测量的吸肥流量值与设备设定的目标吸肥流量值之间的相对偏差，通常以百分比表示。

- 4      产品型号表示方法

4.1  产品名称

按照JB/T 8574-2013 规则命名。

4.2    产品型号

注肥机型号由分类代号特征代号，主要参数代号等组成，具体如下：

2                F              A                      0.5               40

最大扬程：单位（m）

最大吸肥流量：单位（L/h）

特征代号：S-手动、A-自动

小类分类代号：水肥

大分类代号：种植和施肥机械

- 5     技术要求

5.1 一般技术要求

5.1.1 设备漆膜外观和厚度应符合JB/T5673-2015中TQ-4-SC-DM的规定，漆膜附着力不应低于JB/T 9832.2-1999规定的Ⅱ级。

5.1.2 设备外观应整洁、平滑，表面不应有磕碰、划痕和其他机械损伤；焊接件的焊缝表面应无气孔、夹渣、焊穿缺陷。

5.1.3 设备各零部件及连接处应密封可靠，不应出现水、肥液或水肥泄漏现象。管路承压能力不应小于设计最大注肥压力的1.5倍，使用的压力表准确度不应低于2.5级。

5.1.4 设备应至少具有如下功能：

——自动溶肥功能；

——自动注肥功能；

——空转自动停机功能；

——吸肥流量和施肥时间调整功能。

5.2  性能指标

5.2.1 设备在环境温度5℃~45℃、相对湿度5%~90%、大气压力0.080MPa~0.106MPa、额定电压220V/380V的条件下运行时，性能指标应符合表1的规定。

表1性能指标

| 序号 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大吸肥流量/（m³/h） | ≥企业明示值 |
| 2 | 吸肥流量控制偏差/% | ≤5 |
| 3 | 最大注肥压力/MPa | ≥企业明示值 |
| 4 | 吸肥流量均匀性/% | ≤±5 |

T/CAMA 002-2025

5.2.2与喷灌机系统配套的注肥机，其供肥系统需具备连续提供肥液的能力。

5.3  安全要求

5.3.1 注肥机应采取GB10395.1和GB10395.8规定的适用的安全要求和(或)措施，并应按照GB10395.1规定的设计原则，通过充分的风险减少措施达到可接受的风险水平。

5.3.2 设备外露运动件等对人员易产生伤害的部位应设置安全防护装置，防护装置应符合GB10395.1和GB10395.8的规定。

5.3.3 在正常操作时存在遗留(剩余)风险的部件附近应设置符合GB10396规定的安全标志,安全标志应在使用说明书中重现。使用说明书应包括提醒操作者的安全注意事项。

5.3.4 设备应配置专用控制箱，控制箱应有可靠的接地保护装置，,控制箱体应能防止水进入箱体内。设备应设有漏电、过载保护装置和急停按钮。电气导线应加绝缘套管并固定牢靠，电气装置和所有外露可导电部分都应连接到保护接地电路上，在动力电路导线和保护接地电路之间施加500V电压时其绝缘电阻不应小于20MΩ。设备的外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中规定的IP54。设备控制箱安装应符合GB/T5226.1的规定，控制箱内外布线应符合GB/T7251.6的规定，控制箱元件应符合 GB/T 14048.1的规定。

5.3.5 设备在触发失效保护时，应能发出声、光或即时通信信息的报警提示。

5.3.6 设备通信与控制系统电磁兼容发射要求限值应符合GB/T9254.1-2021中附录A的规定。

5.3.7 设备的所有零部件应经检验合格后(外协、外购件应有合格证明文件)方可使用。设备与水、肥液或水肥接触的所有管件、过滤装置、施肥装置、阀门、泵的材料应为耐腐蚀的材料，如不锈钢材质或聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)塑料。

5.3.8 设备外壳和管路应有清晰、耐久的水流运动方向标志。

5.3.9 使用说明书应按GB/T9480的规定编制。

5.3.10 用电设备应有接地装置，控制器中设有漏电、过载保护装置。电气系统应有安全可靠的保护装置。电缆、电线应有保护套并且固定牢靠。

5.3.11有危险的工作部位处，应有明显的安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。配置的肥桶应设置醒目的标识。

5.3.12注肥机应配有紧急停止装置，当危险发生时应能立即停止工作。

- 6     试验方法

6.1  试验条件

6.1.1设备在5.2规定的条件下运行，电源电压波动不大于上5%，测试用水应为清洁水，水温为5℃~45 ℃。

6.1.2试验样机应按使用说明书的规定调整到正常工作状态，配套水循环系统流量、压力应与使用说明书注明的适用范围一致。

6.1.3试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。仪器设备准确度应符合表2的要求。

6.1.4 测定时样机应能正常工作，在测定时间内不得改变工作状态。

表2    仪器设备准确度要求

| 序号 | 被测参数 | 量程 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间 | 0h--24h | 1 s/d |
| 2 | 温度 | 0℃--50℃ | 1℃ |
| 3 | 相对湿度 | 0 %--100% | 5% |
| 4 | 流量 | 0 m³/h--50m³/h | 0.5级 |
| 5 | 压力 | 0 MPa--1.0MPa | 0.4级 |
| 6 | 绝缘电阻 | 0MΩ--500MΩ | 10级 |

6.2 安全项目检验

T/CAMA 002-2025

6.2.1 对5.3.1~5.3.12规定的安全要求项目，检验方法按GB10395.1、GB10395.8、GB/T 23821、GB10396相应的规定施行。安全标志和编制说明采用目测的方法，对照产品使用说明书检

测安全标志的数量和位置是否符合要求，同时用浸过汽油的布擦拭标志15s，观察有无破损和卷边现象。其他安全要求项目采用目测、手感和(或)常规量具检测方式逐项进行检查、测定。

6.2.2 设备通信与控制系统电磁兼容发射要求限值按GB/T9254.1-2021中第6章的规定进行测定。

6.3 一般项目检验

6.3.1 对5.1.1~5.1.4规定的项目：零部件(包括外购件、外协件)核查有无检测报告和(或)合格证明文件；零部件材料核查检测报告和采购文件；其他采用目测或常规量具逐项进行检测。

6.3.2 设备开启后使管道内保持水满，关闭进出口水阀,并关闭设备电源，用施压泵加压至设备注肥最大压力的1.5倍，保持1h，检查各连接部位有无渗漏现象。

6.3.3 注肥机吸肥流量及注肥压力

确保注肥机管路系统连接完整，测试系统符合6.1.2要求的前提下，启动注肥程序、观察并记录注肥机注肥口压力表数值，吸肥流量计量数值。测试时，需将供肥管路阀门调至最大开度。依据水循环系统流量及压力差别，设定不同工况条件，各工况稳定 5min 后开始记录吸肥流量计读数，每隔 1min 记录 1 次，连续记录 5 次，取 3 次测量结果的平均值作为吸肥流量。各工况点数值汇总形成注肥压力流量曲线，依据曲线确定其最大吸肥流量值。

6.3.4 灌溉注肥机工作压力限值

与注肥机应用系统流量及扬程匹配的的灌溉泵在规定性能下运行，调整主管路进出水阀门，注肥机各管路阀门使注肥流量达设定值，调整各处阀门开度，使注肥机出口压力需求增大，观察注肥机是否出现爆管、连接件或紧固件是否出现松动 等异常情况，以确定注肥机工作压力限值。

6.3.5 注肥量控制偏差

测试系统的灌溉泵在规定性能下运行，开启设备进出水阀门并调至最大开度，调节注肥装置各管路阀门使注肥流量达设定值，稳定运行5min后，每隔3min测量1次注肥口流量(即读取1次流量计的测量值)，共计5次，按公式(1)计算注肥流量控制偏差。

=……………………………………………………(2)

式中：

Qmax-注肥流量测定最大值,单位为立方米每小时(m3*/h)；

δ-最大水肥流量控制偏差；

-注肥流量设定值,单位为立方米每小时(m'/h)。

6.3.6 漆膜外观、厚度和附着力

采用目测法检查漆膜外观,漆膜厚度按JB/T 5673-2015的规定进行测量,漆膜附着力按JB/T 9832.2-1999 的规定进行测量。

6.4 功能性项目测试

6.4.1 对照设备使用说明（技术白皮书、产品说明书、使用说明、注意事项等）等文件，采用无介质状态（通电不通水），进行模拟操作检测，采用目测或常规量具逐项进行测试是否达到使用说明文件标注的功能。

- 7     检验规则

7.1   出厂检验

7.1.1 每台设备应经制造厂质量检验部门检验合格,并附有产品质量合格证方可出厂。

7.1.2 每台设备出厂前应按表3的检验项目进行出厂检验，全部检验项目均应合格。如有不合格项目允许修复、调整，并提交复检，复检仍不合格则判定该产品不合格。

T/CAMA 002-2025

7.2   型式检验

7.2.1 有下列情况之一时,需要进行型式检验

----新产品定型鉴定和老产品转厂生产；

----正式生产后结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

----工装、模具的磨损可能影响产品性能；

----长期停产后，恢复生产；

----批量生产，周期性检验(一般每2年进行1次)；

----出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

7.2.2 采取随机抽样，在制造厂抽样时，应是制造厂近12个月内生产安装验收交付的合格产品，检查批量不应少于10台，在用户和经销部门抽样不受此限抽取样本为2台，样机抽取封存后至检验工作结束期间，除按使用说明书规定进行保养和调整外，不应再进行其他调整、修理和更换。

7.2.3 型式检验项目按其对产品质的影响程度分为A，B，C 3类，A类为对产品品质有重大影响的项目；B类为对产品质量有较大影响的项目；C类为对产品质量影响一般的项目。

表3 施肥机检验项目明细表

| 项目分类 |  | 检验项目 | 对应技术要求条款 | 对应试验方法条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | 5.3 | 6.2 | √ | √ |
|  | 2 | 最大吸肥流量 | 表1 | 6.3 | ─ | √ |
| B | 1 | 设备功能 | 5.1.4 | 6.3.1 | √ | √ |
|  | 2 | 最大吸肥流量控制偏差 | 表1 | 6.3 | ─ | √ |
|  | 3 | 最大吸肥流量 | 表1 | 6.3.3 | ─ | √ |
| C | 1 | 零部件检验/合格证明文件 | 5.1.3 | 6.3.1 | √ | √ |
|  | 2 | 与水，肥液或水肥接触件材料 | 5.3.7 | 6.3.1 | √ | √ |
|  | 3 | 水流方向标志 | 5.3.8 | 6.3.1 | √ | √ |
|  | 4 | 零部件及连接处密封 | 5.1.3 | 目测 | √ | √ |
|  | 5 | 管路承压能力，压力表准确度 | 5.1.3 | 6.3.1 | √ | √ |
|  | 6 | 设备启停正常率 | 表1 | 6.3.1 | √ | √ |
|  | 7 | 阀门控制正常率 | 表1 | 6.3.1 | √ | √ |
|  | 8 | 漆膜外观和厚度 | 5.1.1 | 6.3.1 | √ | √ |
|  | 9 | 漆膜附着力 | 5.1.1 | 6.3.1 | ─ | √ |
|  | 10 | 设备外观质量 | 5.1.2 | 目测 | √ | √ |
|  | 11 | 焊接件 | 5.1.2 | 目测 | √ | √ |
|  | 12 | 标牌 | 8.1 | 目测 | √ | √ |

7.2.4 抽样判定方案按表4的规定。表中接收质量限(AQL)、接收数(Ac)、拒收数(Re)均按计点法(即不合格项次数)计算。采用逐项考核,按类别判定的原则,若各类不合格项次小于或等于Ac,判定该(批)产品合格;若不合格项次大于或等于Re,判定该(批)产品不合格。

表4  抽样判定方案

| 检验项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验项目数 | 4 | 10 | 15 |
| 样本量n | 2 |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

7.2.5订货单位抽检产品质量时，按合同进行。接收质量限和检验批量由供货方和订货方确定。

- 8     标志、包装、运输及贮存

8.1  每台设备上应安装牢固、清晰的产品标牌。

T/CAMA 002-2025

标牌应符合GB/T13306的规定，内容至少应包括。

a)制造厂名称、地址；

b)产品型号与名称；

c）主要技术参数；

d)  出厂编号；

e）制造日期；

f）执行标准编号。

8.1.1 在每台注肥机上应设置以下标志：

——安全警示标志；

——安装、调整以及保养说明标志。

8.1.2每台注肥机的适当部位应固定产品标牌，标牌应符合GB/T13308的规定，标牌至少应包括以下内容：

——制造厂名称和地址；

——产品型号与名称；

——产品主要技术规格；

——配套动力；

——产品出厂编号和出厂日期；

——产品执行标准编号。

8.1.3机身明显位置应用红色箭头标出机器运转方向。

8.2  包装

8.2.1 随机文件应包括：

——包装清单；

——产品质量检验合格证；

——备件和随机工具清单；

——产品使用说明书。

8.2.2 随机技术文件、备件和工具应装入专门的包装箱，并应采取必要的防雨、防潮措施。

8.3   运输

产品的运输应符合公路，铁路，水路运输的规定，在运输，装卸过程中应可靠固定，防止翻倒、磕碰、重压，并采取防雨防潮措施。

注肥机在运输过程中应保持包装完好，防止剧烈振动冲击，装卸时应按规定位置起吊。

8.4   贮存

设备贮存在平整地面，干燥，通风，无腐蚀性物质的场所，设备需露天存放时，应采取防风，防晒，防雨雪和防磕碰等措施，并避免有害物质的侵蚀。

——露天存放时，应有防雨设施；

——室内存放时，应有良好的通风，防潮设施；

——长期存放前，各润滑部位注油处均应注入适量润滑油，以免长时间存放锈蚀影响转动功能；

——注肥机应单排码放，不得堆叠；

——维修和保养应按使用说明书的规定。

T/CAMA 002-2025

- 附录A

(资料性附录)

表A.1检测性记录表

| 类别 | 序号 | 项目 | 标准条款 | 次数 | 检验记录 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规要求 | 1 | 一般要求 | 5.1 |  |  |  |
|  | 2 | 外观 | 5.1 |  |  |  |
|  | 3 | 标志 | 8.1 |  |  |  |
|  | 4 | 包装 | 8.2 |  |  |  |
| 性能检验 | 5 | 注肥流量 | 6.3.3 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |
| 安全性能检查 | 6 | 电气安全 | 5.3 |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 |  |  |  |
|  | 7 | 使用安全 | 5.3 |  |  |  |