Q/LB.□XXXXX-XXXX


	ICS  
	65.060.01

	CCS  
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


 CACM
B 91


     团体标准
T/CACM 000—XXXX
     

日光温室卷帘卷被机技术条件
点击此处添加标准名称的英文译名
 FORMDROPDOWN 

（本草案完成时间：）
 FORMDROPDOWN 

XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
中国农业机械协会  发布


前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业机械化协会提出并归口。

本文件起草单位：
本文件主要起草人：
mu
日光温室卷帘卷被机技术条件
范围
本文件规定了产品型号、安全要求、主要性能指标、技术要求、检验规则以及标志、包装、运输和贮存，并描述了相应的试验方法。

本文件适用于日光温室卷帘卷被机。

规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 3098.1  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
GB/T 3098.2  紧固件机械性能 第2部分：螺母
GB/T 4942  旋转电机整体结构的防护等级（IP代码） 分级
GB/T 5226.1-2019  机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
GB/T 5667  农业机械 生产试验方法
GB/T 9439-2023  灰铸铁件
GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
GB/T 11357  带轮的材质、表面粗糙度及平衡
GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件
GB/T 23821-2022  机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离
术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
安全要求
卷帘机带电部分与外露金属表面之间的绝缘电阻应不少于40 MΩ。
卷帘机应具有停机自锁功能，在任何位置停机后，应能可靠锁紧，30min内帘布下滑距离应不大于50mm。重新启动后，应能正常运行。
外露回转件应有安全防护罩，安全防护距离应符合GB/T 23821的规定。
容易造成人身伤害的挤压和剪切等危险部位，应在其附近明显位置处置安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。
产品使用说明书中应规定卷帘机安全操作注意事项。
应设有最大行程限位保护装置。
用电设备应有漏电保护、限流保护和接地装置。
卷帘机配套电动机应符合GB/T 5226.1-2019中第14章的规定，电动机安装时应有防水保护、接地线。
卷帘机在额定的输出转距下，运转应正常，并应设置过载保护装置。
应有措施防止电缆擦伤，应有导向装置保证不引起电缆扭折，防止电缆产生应力。
主要性能指标

作业性能
卷帘机性能指标应符合表1的规定。

性能指标

	序号
	项目
	质量指标

	1
	卷帘时间
	跨度8 m以下（含）3min～8min

跨度8 m以上5min～12min

	2
	放帘时间
	跨度8 m以下（含）3min～8min

跨度8 m以上5min～12min

	3
	电机负荷程度
	≤100%

	4
	额定输出扭矩
	达到产品设计要求

	5
	输出轴转速
	达到产品设计要求


可靠性

卷帘机的使用有效度应不小于95%。

技术要求
整机要求
电机应符合GB/T 4942的规定，防护等级不低于IP54。
卷轴的长度、直径、管壁厚度、材质应符合设计值；正常使用时，卷轴不应出现扭曲变形或断裂等现象。
减速箱密封性能良好，在转运过程中不应有渗漏油现象，透气孔应畅通。
卷帘机转速应平稳，不应有异常响声。
铸件表面应平整，不应有粘砂、气孔和缩松等缺陷。
冲压件应平整，不应有影响质量和外观的裂纹、皱纹、飞边、毛刺等缺陷。
焊接件的焊缝应牢固、连续均匀，不应有裂纹、夹渣、未焊透、漏焊及烧穿等缺陷，焊缝处应做防腐处理，焊缝接头应符合GB/T 985.1的规定。
紧固件、联结件均应进行表面防锈处理，电镀层和氧化处理层不应剥落和生锈。
减速箱、卷轴法兰紧固螺栓的机械性能等级应不低于GB/T 3098.1中的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2中的8级。
卷帘机涂漆表面涂漆前应进行清洁、去毛刺及防锈处理。
卷帘机涂漆应符合JB/T 5673的规定，表面应色泽均匀，平整光滑，无露底、起泡、起皱等缺陷，漆膜厚度应不低于45 μm，漆膜附着力应不低于Ⅱ级。
主要零部件
卷帘机减速箱体材质的力学性能应不低于GB/T 9439规定的HT200，箱体应经消除应力处理。
卷帘机上采用的其他铸造件材质的力学性能应不低于GB/T 9439规定的HT150。
齿轮轴、齿轮、涡轮及蜗杆的表面不应有裂纹、盐渍和氧化皮，切削加工表面不应有黑皮、凹坑等缺陷。
带轮的材质、表面粗糙度及平衡应符合GB/T 11357的规定。
装配及安装要求
总成各运动部件应运动灵活，无卡滞现象及异常声响。
总成各紧固螺栓，螺母应按设计要求的紧固力矩拧紧，不得有松动和漏装现象。
支撑杆连接处的螺栓强度等级不低于8.8级，螺母强度等级不低于8级。
油封、轴承、摩擦副按设计规定涂润滑脂和润滑液，外露加工表面涂防锈油。
装配时不得有污物和水进入卷帘机减速箱体内部，减速箱不允许有渗漏油现象。
卷帘机安装时应配备行程控制装置，确保在适当位置能可靠停止。
操作方便性
安装要有明确的尺寸位置说明。

调整、更换零部件应方便。

操纵装置位置应便于操作和观察卷放帘状态，卷放帘标记应清晰。

保养部位应设置合理，便于操作。
试验方法
试验条件
试验样机的配套动力应与使用说明书要求一致；试验用电源提供的工作电压应在额定电压±5%范围内。试验用保温覆盖物单位面积质量应不低于企业明示的最大质量，卷轴长度应不低于企业明示的最大卷轴长度。

卷帘时间测定
测量从卷帘开始到结束所用的时间。测量3次，计算平均卷帘时间。

放帘时间测定
测量从放帘时间开始到结束所用的时间。测量3次，计算平均放帘时间。

电动机负荷程度
用电功率计测量在卷帘状态下的平均输入功率，按式（1）计算负荷程度。测量3次，结果取平均值。


[image: image3.png]



( AUTONUM )

式中：
ηf  ——负荷程度；

Nf ——电机平均输入功率，单位为千瓦（kW）；

Ne ——电机额定功率，单位为千瓦（kW）；
η  ——电机效率，按电机型号选取。

额定输出扭矩
在扭矩试验台上测量卷帘机的额定输出扭矩。卷帘机安装在电动扭矩试验台上，联结牢固后启动卷帘机，逐渐增加电动卷帘机负荷，使其功率达到配套电动机额定功率，测量此时电动卷帘机产生的扭矩。测量3次，计算平均值为额定输出扭矩。

输出轴转速
在测量额定扭矩的同时测量电动机和电动卷帘机输出轴转速，测量3次，取平均值。计算减速比。
倒顺开关检验
操作倒顺开关，分别进行卷帘和放帘操作，检查工作是否正常。

手动操作检验
卷帘机卷帘和放帘过程中，断开电源，将手柄插入手摇柄插孔，人工摇动，观察卷帘机传动轴控制状况。

自锁功能检验
起动卷帘机后停机30min，测量帘布下滑距离；重新启动后观察卷帘机能否正常运行。

安全防护检验
检查并测量，应符合4.1-4.10的规定。

行程控制装置检验

起动卷帘机，检验卷帘机在行程控制位置是否可靠停机。

可靠性试验
首次故障前卷帘和放帘次数
在使用说明书规定的最大卷轴长度下，连续卷帘和放帘，记录首次故障前卷帘和放帘次数。

使用有效度
使用有效度考核按GB/T 5667的规定进行。试验样机为2台，每台样机考核卷帘和放帘次数各应不少于120次，并记录正常作业时间和故障排除时间。

故障判定原则
故障判定应符合下列原则：

整机或零（部）件在规定的条件下丧失功能的事情均为故障。

与样机本质失效有关的故障均属关联规章，如危机作业安全，丧失功能及零部件损坏等故障，在统计时应计入，仅引起操作人员操作不便，但不影响样机作业并可轻易排除的故障除外。

外界因素造成的故障均属非关联故障。如操作人员使用、保养不当或误操作造成的故障，这类故障不应计入。

计算方法
使用有效度按公式（1）计算。


[image: image4.png]



( AUTONUM )

式中：
K ——使用有效度；

TZ ——样机生产考核期间的班次正常作业时间，单位为小时（h）；

Tg ——样机在生产考核期间的每班次的故障排除时间，单位为小时（h）。

检验规则
出厂检验
每台卷帘机出厂前应经过制造厂质量检验部门检验合格后，附产品检验合格证方可出厂。

出厂检验项目应符合表2的规定。若有不合格项应加倍抽取进行复检，如仍有不合格项则判定为不合格。
型式检验
有下列情况之一时，应进行型式检验；

新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；

正常生产时每2年进行1次检验；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

产品停产2年或2年以上，恢复生产；

国家质量检验检测机构提出进行型式检验要求。
检验项目分类
检验项目按其对产品质量的影响程度分为A类、B类，检验项目分类见表2。

检验项目分类
	项目分类
	检验项目
	对应章条号
	出厂检验
	型式检验

	类
	项
	
	
	
	

	A
	1
	安全要求
	4
	√
	√

	
	2
	安全标志
	4.4
	√
	√

	
	3
	绝缘电阻
	4.1
	√
	√

	
	4
	主要紧固件强度等级
	6.3.3
	√
	√

	
	5
	自锁功能
	4.2
	√
	√

	
	6
	行程控制装置
	6.3.6
	√
	√

	B
	7
	卷帘时间
	5.1
	√
	√

	
	8
	额定输出扭矩
	5.1
	√
	√

	
	9
	防水措施
	4.8
	√
	√

	
	10
	可靠性
	5.2
	√
	√

	
	11
	使用说明书
	4.5
	√
	√

	
	12
	放帘时间
	5.1
	√
	√

	
	13
	电机负荷程度
	5.1
	√
	√

	
	14
	减速箱密封性
	6.1.3
	√
	√

	
	15
	焊接质量
	6.1.7
	—
	√

	
	16
	涂漆与外观质量
	6.11
	—
	√

	
	17
	操作方便性
	6.4
	—
	√

	
	18
	标牌
	9.1.2
	—
	√

	
	19
	倒顺开关
	7.7
	—
	√


抽样方法
在制造商提供的近半年内生产的合格产品中随机抽取，抽取基数不少于10台，市场抽样不受此限制。抽样数量2台。
判定规则
判定规则按表3的规定，表中AQL为接收质量限，AC为接收数，Re为拒收数，不合格项次数按计点法计算。样本中各类项目不合数小于或等于接收数AC时，则判定该产品为合格，否则判该产品为不合格。

订货单位抽验产品质量时，合格质量水平和检查批量，由供需双方协商或按合同确定。
判定规则
	项目分类
	A
	B

	项目数
	4
	12

	检验水平
	S-1

	样本数（n）
	2

	AQL
	6.5
	40

	判定方案
	Ac    Re
	0    1
	2    3


标志、包装、运输与贮存
标志
每台卷帘机上应设置以下标志：
安全警示标志
安装、调整以及保养说明标志。
在卷帘机的明显位置设有标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，标牌应至少包括以下内容：
产品型号和名称；
产品主要技术规格；
配套动力；
出厂编号、出厂日期；
制造厂名称和地址；
产品执行标准编号。
包装、运输
卷帘机的包装应符合GB/T 13384的规定，包装前应将产品擦拭干净，所有外露加工表面应涂防锈油。

包装箱内应铺防水隔层，并将卷帘机可靠地固定在箱内。包装箱内的制作应符合运输和装卸的要求。

包装箱应附随机文件，包括：

产品合格证明书；

使用说明书；

装箱清单。

另有约定可不提供包装，应采取确保在运输过程中避免碰撞、雨淋的措施，配（备）件、随机文件应随产品一并交付。
贮存
卷帘机应放在通风、干燥、无腐蚀性、平坦地方，应避免日晒雨淋。

[image: image5.jpg]



2

