《日光温室卷帘卷被机技术条件》（征求意见稿）

团体标准编制说明

工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等

（一）任务来源

根据中国农业机械化协会关于团体标准制定的计划通知，批准沈阳农业大学负责承担《日光温室卷帘卷被机技术条件》标准的制定工作。

（二）制定背景

国家层面对设施农业的政策支持力度空前。2023年，农业农村部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部印发了我国首部《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》，明确提出“以节能宜机为主的现代设施种植业”作为四大建设重点之一，我国明确提出到2030年设施农业机械化率达到60%的目标。同年发布的《关于发展现代设施农业的指导意见》进一步强调，要“加快用现代技术与先进设施装备武装农业”。

卷帘机是典型的“人机共作”设备，作业环境恶劣（低温、高湿、重载），且操作者多为缺乏专业培训的农户。标准制定针对性地强化了安全保护装置要求，如过载保护、安全制动、防倒转装置等，旨在从技术层面消除因设备缺陷导致的安全事故，切实保障农民生命财产安全。

日光温室冬季管理的关键在于“适时揭帘、及时盖帘”，这直接关系到棚内温度、光照与作物生长。统一的技术条件确保卷帘机能稳定、可靠地完成每日的卷放作业，避免因设备故障延误农时，从而实现增产增效的目标。

一是统一和规范产品型号、安全与技术性能要求。本标准在整合现有企业标准和地方标准优点的基础上，明确提出卷帘机的产品型号编制规则、详细的安全要求（如停机自锁、防护罩、限位保护、过载保护等）和主要性能指标（如卷放帘时间、电机负荷程度、输出扭矩等），为产品设计和生产提供明确的技术导向。

二是完善关键零部件的技术要求。本标准对减速箱体材质、紧固件等级、铸件和焊接件质量、涂漆工艺等关键零部件和制造工艺提出具体要求，从源头上保障产品的可靠性和使用寿命。

三是建立科学的试验方法和检验规则。本标准规定了卷帘时间、放帘时间、电机负荷程度、自锁功能、可靠性等各项指标的试验方法，并明确了出厂检验和型式检验的项目、抽样方案及判定规则，为产品检测和质量评定提供了可操作的依据。

起草过程

（1）成立标准起草工作组，制定工作方案。标准项目下达后，按照项目任务的要求，由沈阳农业大学牵头成立了标准起草工作组，工作组由具有较丰富的专业知识和实践经验、熟悉业务、了解标准化工作且具有较强的文字表达能力的人员组成。工作组成立后，制定了标准编制工作方案，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人，明确各阶段的工作重点和实施方法，确保标准起草工作在各阶段保质保量完成任务。

2．调查研究、收集资料、撰写标准，制定标准草稿

为了解目前市场上产品的使用的基本现状以及现行相关标准的实施情况，起草组组织人员对多个企业产品及应用情况进行调研，了解目前广泛应用的产品的功能、性能、技术参数和存在的问题等，广泛听取农机管理部门、农机专业合作社和农机使用者的意见，广泛查阅了相关资料，收集了有关行业相关标准，在此基础上，起草了标准草稿。

3．召开了起草组研讨会，充分听取意见建议，修改形成征求意见稿

2025年11月，沈阳农业大学牵头组织召开了标准起草组研讨会，对标准的制定原则和制定内容进行了研讨，对标准草稿提出了意见建议。会后，标准起草组充分吸收了本次会议的意见建议，整合了各相关单位提出的意见和建议，整理修改形成了标准征求意见稿。
二、标准编制原则、主要内容及其确定依据，修订标准时，还包括修订前后技术内容的对比

（一）编制原则

本标准编制中遵循了先进性、实用性、协调性和规范性等原则。在先进性方面，起草组注重对标目前卷帘机技术和产品的最新技术水平，如提出了更高的自锁可靠性要求；在实用性方面，紧扣我国日光温室生产的实际应用场景，根据温室跨度设定了差异化的卷放帘时间指标；在协调性方面，充分参考现行的相关国标、行标，确保与现有标准体系的协调一致；在规范性方面，严格依据GB/T 1.1—2020的要求起草，确保标准内容规范性。

（二）主要内容及其确定依据

根据目前我国日光温室卷帘卷被机产品的技术现状和应用需求，结合相关国家标准和行业标准，确定了标准的主要内容。

1．范围

本文件规定了日光温室卷帘卷被机的产品型号、安全要求、主要性能指标、技术要求、检验规则以及标志、包装、运输和贮存，并描述了相应的试验方法。本文件适用于日光温室卷帘卷被机。该范围明确了标准的适用对象和技术边界。

2．规范性引用情况

标准在起草过程中，充分引用了现行有效的国标和行标，如GB/T 3098系列紧固件机械性能、GB/T 4942旋转电机防护等级、GB/T 5226.1机械电气安全、GB 10396安全标志、GB/T 9439灰铸铁件、GB/T 13384机电产品包装等。这些引用保证了标准各部分内容与相关基础标准和技术法规的协调统一。

3．术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义，以确保标准的简洁性，避免产生歧义。

4．安全要求

安全是标准制定的首要原则。本标准第4章规定了[条款数]条具体的安全要求，主要包括：

电气安全：绝缘电阻、漏电保护、接地、电机防护等。

机械安全：停机自锁（明确30min内下滑距离≤50mm）、安全防护罩、挤压剪切部位防护等。

控制系统：最大行程限位、过载保护装置。

操作与信息：使用说明书要求、电缆保护等。
这些要求主要参考了GB/T 5226.1、GB/T 23821和GB 10396等强制性或基础性标准，并结合卷帘机作业特点进行了细化和补充。

5．主要性能指标

性能指标是评价产品质量的核心。本标准第5章规定了作业性能和可靠性指标：

卷帘/放帘时间：根据温室跨度（8m为界）设定了不同的时间范围（3min～12min），这基于对国内主流产品和实际作业工况的调研，既能保证作业效率，又不过分苛求电机能力。

电机负荷程度：要求≤100%，确保电机在额定工况下安全运行，避免因超负荷运转导致的烧毁风险。

额定输出扭矩/输出轴转速：要求达到产品设计要求，体现了对产品设计目标的尊重。

可靠性（使用有效度）：要求≥95%，是衡量产品长期稳定运行能力的关键指标，依据GB/T 5667中的规定和行业普遍认可的水平设定。

6．技术要求

技术要求是保障产品性能和安全的制造基础。本标准第6章从整机、主要零部件、装配及安装、操作方便性四个方面提出要求：

整机要求：涵盖了电机防护等级、卷轴强度、减速箱密封、运转平稳性、铸件焊接件质量、紧固件等级、涂漆质量等，是确保产品整体质量的基础。

主要零部件：对减速箱体、齿轮、涡轮、带轮等关键零部件的材质、力学性能和加工质量提出明确要求，从源头上控制产品质量。如箱体材料要求不低于HT200并需消除应力处理，紧固件要求不低于8.8级，这保证了整机在高负荷下的可靠性和耐久性。

装配及安装要求：规定了运动部件的灵活性、紧固力矩、润滑以及行程控制装置的配备，确保产品总成和现场安装的质量。

操作方便性：从安装说明、调整便利性、操作装置位置和保养便捷性等方面考虑，体现了以人为本的设计理念。

7．试验方法

试验方法是与技术要求相匹配的验证手段。本标准第7章为各项技术要求提供了可操作的试验方法：

性能试验：明确规定了卷帘/放帘时间、电机负荷程度、额定输出扭矩、输出轴转速等指标的测量方法和计算公式。

安全与功能检验：通过操作倒顺开关、手动操作、停机自锁、行程控制等试验，直观验证产品的功能完备性和安全性。

可靠性试验：依据GB/T 5667，规定了首次故障前工作次数和使用有效度的考核方法，明确了故障的判定原则，为产品的长期可靠性评价提供了依据。

8．检验规则

检验规则是确保产品符合标准要求的管理手段。本标准第8章规定了出厂检验和型式检验的项目、抽样方法和判定规则，并参考GB/T 2828系列标准，设置了A类（关键项目）和B类（重要项目）项目分类，给出了相应的接收质量限（AQL）和判定方案（Ac/Re），使产品检验和合格评定工作更具科学性和可操作性。

9．标志、包装、运输与贮存

对产品标识、包装、运输和贮存提出明确要求，旨在保证产品在出厂、流通和存放期间的质量不受影响，便于用户识别和使用。
三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

标准起草过程中，依据本标准草案中的主要技术指标和试验方法，相关型号的日光温室卷帘机进行了试验验证。验证内容涵盖了安全要求、卷放帘时间、电机负荷程度、自锁功能、可靠性等关键项目。验证结果表明，本标准设定的技术指标基本合理，试验方法具备可操作性，能够有效区分不同质量水平的产品。对于个别企业的产品，在验证中也发现了一些不符合标准草案要求的项目，如自锁功能不稳定、电机负荷程度超标等，这也反向印证了本标准具有提升产品质量的引领作用。

（二）技术经济论证

本标准的制定和实施，将引导企业提升产品设计和制造水平，淘汰落后产能。虽然短期内可能会增加企业的研发投入和生产成本（如采用更高等级的紧固件、更严格的装配工艺），但从长远看，将促进企业技术创新，提高产品附加值和市场竞争力，推动行业向规范化、高质量方向发展。同时，统一的技术标准将降低用户的选择成本，减少因产品质量问题导致的误工和维修费用，具有显著的技术经济合理性。

（三）预期的经济效益、社会效益和生态效益

1．经济效益
本标准的实施将提高卷帘机产品的质量和可靠性，减少因设备故障造成的作业延误和维修成本，延长产品使用寿命，从而为农户和农业合作社带来直接的经济效益。同时，推动企业技术进步和产业升级，将创造新的市场机会和就业岗位。

2．社会效益
本标准将有效提升卷帘机产品的安全性能，降低因设备问题引发的人身伤亡和财产损失风险，保障农业生产安全。统一的质量评价体系为政府监管、产品推广和用户选购提供了权威依据，有助于规范市场秩序，促进设施农业装备的健康发展。

3．生态效益
可靠耐用的卷帘机能够保障温室精准、高效运行，有效利用太阳能，调节作物生长环境，减少因环境调控不当造成的资源浪费。稳定的产品性能有助于实现精细化的生产管理，符合设施农业绿色、可持续发展的方向。
四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

本标准的制定以《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国农业法》为依据，并在符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的基础上，参考了JB/T 10291 《旱地移栽机》等标准，突出了本标准编写应遵循的特色和原则，与现行法律、法规和国家标准、行业标准、地方标准都不冲突。
五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本文件为国内自主研制，经过国际标准化组织平台和国际电工委员会平台检索，不涉及采用国际或国外标准的情况，且不涉及引用、参考国际国外标准情况。
六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准不存在与有关现行法律法规、强制性标准、相关标准的冲突或矛盾，标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定规则修订。

本文件在编制过程中，并引用了大量的国标，充分考虑了与现行相关标准和大纲之间在术语定义、技术要求和试验方法等方面的一致性或协调性。

重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、涉及专利的有关说明

本标准不涉及相关专利。
九、实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

1.由标准归口单位进行贯标指导，组织标准贯标培训，由标准制定人员主讲，并设立专门的答疑或咨询网站。

2.组织有关人员积极参加行业协会组织的各项活动，及时了解国内外标准制定、修订信息。

3.标准化技术人员负责主草，其他人员参与制定贯标细则，适时组织标准贯标会，使有关人员了解、熟悉标准，并能执行标准。

4.标准化技术人员全面负责贯标实施工作，跟踪服务对贯标种出现的技术问题，进行协调处理，做好贯标记录，并长期监督检查。

十、其他应当说明的事项

无
《日光温室卷帘卷被机技术条件》标准起草工作组

2026年04月01日




