团体标准意见汇总表
提出单位：河北省农林科学院农业机械化研究所
联系人：袁兴茂
电话：13315188512
	序号
	章条号
	提出意见
	理由

	1
	6.3
	建议明确通风管直径
	形成烟筒效应的重要参数

	2
	7.2.1
	建议增加C/N参数
	堆肥好氧发酵的关键参数，影响发酵质量与速率

	3
	7.2.2
	建议将“长度不限”改为“长度按需设置”
	长度反应的是处理量，应根据需要或粪污产生量设置。

	4
	7.3.1
	原文：堆体底部铺设通风管道，堆体表面铺设一层覆盖膜，发酵过程实现堆体无动力通风。
建议：(1)明确无动力通风结构形式，堆体底部通风 + 顶部排气? 条垛 + 侧面通风 + 顶部覆膜留排气? 中心烟囱 + 底层通风?
(2)说明管道铺设密度，铺设形式（横向？纵向？）管道地上铺设还是地下铺设？
(3)增加管道布置图。
	无动力通风是完全靠堆肥发酵自身产生的热量，形成 “热空气上升、冷空气补充” 的自然气流，实现持续供氧、排湿、降温、免翻堆，属本标准工艺流程核心工序，需要明确。

	5
	7.3.3
	建议在后腐熟度阶段，宜利用铲车或翻抛机对堆体进行翻堆2-3次。
	提高堆肥质量，减少板结。

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	 
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	


